Integrante: João Vitor - 15/00133229

# Integração dos sistemas eletrônicos

Conforme escolhido, será implementado uma rede mesh, sendo suportado até 254 estações,  em que todos os estações irão poder comunicar-se entre si. Contudo, a central será a master da rede, conhecida como gateway com o ID 0.

Na Figura H está representado o esquemático de componentes a raspberry pi 3, na esquerda, será uma estação responsável por tratar e condicionar dados dos sensores, a msp430, embaixo, outra estação responsável pelos atuadores e senesores analogicos, raspberry pi 3 b+, na direta. é a central do sistema eletrônico e será a Gateway, responsável por:

- A rede mesh permite que dispositivos sejam endereçados pelo gateway (central), de modo que não precisa se preocupar com o endereçamento de cada um das estações ou a topologia da rede. Quando um nó está fora do alcance direto, ele faz uma rota através dos outros nós para então entregar os dados.

- As estações podem tanto transmitir quanto receber dados e para isso o rádio permite a comunicação através de dois canais, tal como qualquer rede bidirecional.

- Quando um nó se perde, ele deve se reconectar automaticamente à rede (se possível).

Utilizando a biblioteca do módulo NRF24L01, será feita todas as configurações apresentadas nas referências e atraves do projeto disponivel no repositório  https://github.com/nRF24/RF24 será feita a configuração da raspberry pi 3 no modo de estação, usando a biblioteca https://github.com/spirilis/Enrf24 será instalado no IDLE Energia para configurar a comunicação para a msp430 e por fim usando o repositório https://github.com/nRF24/RF24Network será implemetando o gateway na central raspberry 3 b+.

Com essas configurações feitas espera-se que as estações consiga comunicar-se entre si configurando os IDs das estações de forma dinâmica e com a central com  banda de 2.400-2.500MHz são reservadas para aplicações industriais, científicas e médicas (ISM)  e possui taxa de transmissão de dados de 1M bit/s.

Referência(Anatel atribuição de faixas de frequência no Brasil)

Hardware para comunicação entre estações e atuadores com a central

A definição de hardware foi tomada baseando-se nos principais requisitos de comunicação do projeto: uma comunicação que oferece robustez e confiabilidade de entrega e coleta de pacotes de dados, com possibilidade de ser modelada e inserida a uma rede mesh ou estrela, baixo custo e consumo energético, alcance de até 100m e que estivesse dentro de uma faixa de frequência de operação permitida pela legislação brasileira.

O módulo nRF24L01, fabricado pela Nordic Semiconductor, cumpre os requisitos desejados e é facilmente encontrado para pronta entrega a um preço acessível. Ele opera na faixa de 2.4GHz, banda de 2.400-2.500MHz são reservadas para aplicações industriais, científicas e médicas (ISM) , além disso, possui um alcance de até 1Km em ambiente aberto.

Referência(Anatel atribuição de faixas de frequência no Brasil)

Adequado para projetos de baixíssimo consumo de energia, por possuir modos de economia de energia eficientes, o módulo suporta transmissões de 250Kbps, 1M bps e 2M bps.

As características principais do nRF24L01 incluem:

- 125 canais a 1 Mbps ou 63 canais a 2 Mbps

- Modulação GFSK

- De 900nA (modo power down) a 13.5mA(modo Rx a 2M bps)

- Comunicação SPI

- Half Duplex

- Até 6 conexões simultâneas sem interferência

- Preço 24,99 por unidade. Total 74,97 em 3 unidades.

Figura H - Esquemático de pinagem para os sistemas de comunicação interna eletrônica.

Referência (nRF24L01 Single Chip 2.4GHz Transceiver Product Specification)

Referência:(https://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp?topic=%2Fcom.nordic.infocenter.sdk5.v12.0.0%2Fesb_users_guide.html)

refs: https://www.dobitaobyte.com.br/como-configurar-nrf24l01-com-raspberry/

refs: https://github.com/nRF24/RF24

refs: https://www.dobitaobyte.com.br/comunicacao-do-raspberry-com-arduino-utilizando-nrf24l01/

refs: https://www.dobitaobyte.com.br/rede-mesh-com-ardui no-e-raspberry-usando-nrf24l01/

refs: https://github.com/nRF24/RF24Network

refs: https://www.dobitaobyte.com.br/como-configurar-nrf24l01-com-raspberry/

refs: https://unboxnbeyond.wordpress.com/2013/05/22/connecting-msp430-and-stellaris-launchpad-through-nrf24l01/

refs: https://github.com/spirilis/Enrf24

refs:https://forum.43oh.com/topic/3237-energia-library-nordic-nrf24l01-library/

# Integração Eletrônica e Software

Para fazer a comunicação dos dados produzidos e tratados nos sensores foi escolhido o protocolo MQTT - Message Queuing Telemetry Transport. Como este protocolo fornece baixa latência, baixa complexidade, playload leve e é facilmente integrável nos hardwares escolhidos para transmissão de dados pelo time de eletrônica.

O protocolo é amplamente utilizado em projetos de IoT, o que fornece uma bibliografia rica para base de pesquisa e implementação. Com isso, será criado uma arquitetura descentralizada de publishers e subscribers, de modo que, a central atuará como um coordenador dos dados que saem dos sistemas de eletrônicos, bem como os dados que entrada para atuar no sistema com isso espera=se que a camada de comunicação seja robusta para a implementação do blockchain nas camadas acimas..

## Arquitetura proposta usando MQTT

Figura X - Diagrama de integração do projeto. O bloco em verde são os recursos utilizados e implementados pela equipe de eletrônica: pode-se observar uma comunicação entre os recursos via radiofrequência utilizando o protocolo Enhanced ShockBurst Protocol. No bloco amarelo está o sistema de integração, um middleware utilizando MQTT na arquitetura de publishers e subscribers. Por fim, no bloco roxo os microsserviços  conteinerizados consumindo por serviços minerados que fazem o processo de blockchain e os atuadores que enviam comandos ativos para o sistema eletrônico,

Autoria própria.

Como mostrado na Figura X, será implementado a arquitetura publishers e subscribers utilizando o protocolo MQTT. Essa arquitetura funciona de forma descentralizada, independente e escalável. A seguir serão apresentados os principais componentes da arquitetura proposta.

### Central

A central responsável por enviar os dados recebidos das estações. Para o projeto proposto será utilizado uma Raspberry 3B+ pois possui métricas de conexão e processamento mais condizentes com a natureza da tarefa.

A central é conectada na internet o que facilita a implementação de um cliente de publish usando a biblioteca paho-mqtt onde serão implementados scripts de escrita e leitura de tópicos do Broker utilizando TCP usando a porta 1833 padrão do MQTT.

Como o sistema atua com filas unidirecionais com garantia de pelo menos uma entrega, a central irá funcionar tanto em modo de Publisher  publicando os dados dos sensores quanto como Subscriber consumindo dados da interface de software para fazer atuações pontuais.

Central atuando como Publisher

Os scripts irão enviar os dados coletados das estações e atuadores para os tópicos previamente criados no Broker, na Figura X é possível visualizar exemplos de tópicos no Broker para temperatura e pressão. Será criado tópicos para cada métrica analisada e as mensagens de escrita serão enviados em formato de json como visto na Figura Y. Exemplos de payload enviado para o tópico: {“temperatura”: 100 , “estacao_id”: 1, “sensor_id”: 1050} e {“pressao”: 100 , “estacao_id”: 1, “sensor_id”: 12}.

Figura Y - Simulação exemplo para a escrita e consumo do tópicos de temperatura, pressão, umidade e velocidade. No terminal da esquerda é mostrado a distribuição de dados pela central, nos terminais pequenos o consumo pelos moradores.

Como são tópicos diferentes o atributo da métrica muda de payload para payload dependendo da métrica sensorial analisada. Para não existir problemas de unidades e escalas, a central irá converter todas as métricas recebidas para unidades padrão SI nas melhores escolas oferecidas pelos sensores.

Central atuando como Subscriber

Figura P - Simulação do fluxo de dados para o usuário desligar alguns dos atuadores. No terminal da esquerda a central está publicando os status dos atuadores, no terminal superior direito a central está recebendo o comando da interface de software e por fim o terminal inferior direito está publicando a mudança no status do ventilador.

Os scripts irão implementar a lógica de Subscriber, que irão ler mensagens dos tópicos de atuadores e transmitir dados dos atuadores. Na Figura X é possível visualizar exemplos  dos tópicos de atuação do sistema, onde recebem comandos vindos da interface de software e repassam para a central. Nesse sentido, a Central funciona como um Subscriber pois consome comandos dos serviços de atuação da interface de software. Exemplo de mensagem enviada pelo atuador da interface de software { “ventilador”: 0, estacao_id: 1, “ventilador_id”: 1}, indica que para o ventilador específico da estação específica deve ser desligado como exemplificado na simulação da  Figura P.

Broker

O Broker funciona como central de escrita e consulta, desacoplado da infraestrutura de eletrônica e software, administrado por uma provedora de brokers públicos que fornece criação de brokers com tópicos limitados por contratação. Para criação do protótipo a versão gratuita fornece o número suficiente de tópicos necessários. Contudo, para um ambiente produtivo será necessário a contratação de tier mais robusto com garantias melhores.

Para maior segurança e confiabilidade da transmissão de dados o Broker utiliza TLS encriptando os dados na transmissão e utiliza TCP para garantir a ordem e entrega dos dados nos tópicos. Para autenticação dos recursos da comunicação o Broker necessita de usuário e senha para autenticar a conexão dos scripts implementados. Com isso espera-se que todas as mensagens que saírem da central sejam analisadas pelos subscribers.

Os tópicos funcionam como filas FIFO unidirecionais, é garantido a ordem de entrega. Serão implementados tópicos para cada métrica de sensores e para atuadores. Como para os sensores o requisito é apenas mandar os dados para a interface de minedores de software, um tópico para cada métrica será o suficiente para streamar os dados. Contudo, para atuadores serão dois tópicos, um de leitura do estado do atuador e outro para a atuar de fato no atuador fazendo um trabalho event-driven. A Figura K exemplifica esses dois tipos de modos de trabalho nos tópicos.

Microservices

Essa camada da arquitetura corresponde às unidades computacionais que irão ser utilizadas pela equipe de software para a implementação da rede de blockchain, interface com o usuário, apresentação das informações do sistema e controle de algumas funcionalidades do protótipo.

Com isso esses microservices, atuaram, também, em dois modos: publisher e subscriber. Toda comunicação será feita via internet usando TCP na porta 1833.

Mineradores atuando como Subscriber

Esses serviços são responsáveis por toda a validação dos dados gerados nos sensores usando o blockchain. Para isso necessitam analisar os dados disponibilizados nos tópicos dos Brokers e fazer todo o processo de geração e validação de blocos.

Nesses serviços serão implementados clientes subscribers usando scripts em python usando a biblioteca paho-mqtt.  Onde cada script irá ser responsável por conectar com tópicos específicos. A partir deste ponto, todos os dados produzidos pelos sensores podem ser consumidos pelos serviços criados pela equipe de software. A Figura K  mostra o modo de streaming dos dados gerados nos sensores e na Figura X  é possível verificar o fluxo de dados até entrar nos containers mineradores.

Atuadores atuando como Subscriber e Publisher

Esses microservices tem como finalidade transmitir comandos das interfaces de software para o protótipo, como exemplo: o usuário deseja desligar os ventiladores de uma estação específica pela interface. Essa comunicação será feita através de tópicos de escrita do atuador.

Devido a natureza unidimensional da fila, cada tipo de atuador do sistema terá um tópico de leitura para reportar o status e um tópico de escrita para mudança de status. A Figura K mostra essa natureza event-driven, onde o tópico de leitura estará sempre reportando o status do atuador, enquanto que o tópico de escrita estará aguardando mensagens de entrada pelos microservices. Toda essa comunicação é totalmente assíncrona o que facilita a escalabilidade e a complexidade de implementação.

Figura K - Figura dos modos dos tópicos, modo streaming para publicação dos dados da central para a interface de minadores.