2.2.2 - Sensores do Sistema

2.2.3 - Microcontrolador e Microprocessadores

O principal componente da captação e transmissão de dados é a Raspberry. A escolha foi fundamentada na necessidade de prototipação do projeto, que é facilitar a comunicação dos recursos em uma rede local e posteriormente publicar esses dados via internet para outros sistemas. Além disso, é um microprocessador com alto número de referências de implementação, facilidade, flexibilidade e alto poder computacional para processar dados.

Portanto, para captação de dados de sensores e para a publicação dos dados tratados via internet foi utilizado 1 Raspberry Pi 3b+ como central de transmissão, 2 msp430 com módulos de RFID para conexão com sensores e atuadores. As msp430 são utilizadas nas duas placas de captura de sensores e atuadores, como são muitos sensores produzindo dados simultaneamente, a escolha da placa fornece portas digitais e analógicas suficientes para conectar os sensores, atuadores e módulos de comunicação e fornece baixo consumo energético. A Raspberry PI 3b+ foi escolhida para a placa de central que tem como finalidade transmitir dados usando o protocolo MQTT, visto que essa placa possui melhores características para conexão via internet o que supri a necessidade de um microprocessador responsável por conectar via internet.

O firmware que será implementado para cada microprocessador e o microcontrolador pode ser visto no Apêndice X neste apêndice todos os algoritmos relevantes são exibidos em fluxogramas de alto nível.

2.2.4 - Módulos de comunicação

Após o processo de aquisição e o pré-processamento dos dados terem sido feitos localmente nas placas através da msp430. Os dados serão enviados para a placa central que é encarregada de publicar os dados para o servidor do Broker.

Para a realização desse tipo de comunicação interna e externa será implementada uma rede mesh local através da utilização do módulo nRF24L01 conectado via SPI nas placas das msp430 e central. No Apêndice Y estão as conexões que serão feitas assim como todos os repositórios e módulos necessários para implementar a rede mesh.

O módulo nRF24L01, fabricado pela Nordic Semiconductor, cumpre os requisitos desejados. Opera na faixa de 2.4GHz, banda de 2.400-2.500MHz são reservadas para aplicações industriais, científicas e médicas (ISM) , além disso, possui um alcance de até 1Km em ambiente aberto o que ajuda devido a proporção espacial do projeto. Adequado para projetos de baixíssimo consumo de energia, por possuir modos de economia de energia eficientes, o módulo suporta transmissões de 250Kbps, 1M bps e 2M bps. No Apêndice Y estão as conexões que serão feitas assim como todos os repositórios e módulos necessários para implementar a rede mesh.

As características principais do nRF24L01 incluem:

- 125 canais a 1 Mbps ou 63 canais a 2 Mbps

- Modulação GFSK

- De 900nA (modo power down) a 13.5mA(modo Rx a 2M bps)

- Comunicação SPI

- Half Duplex

- Até 6 conexões simultâneas sem interferência

- Preço 24,99 por unidade. Total 74,97 em 3 unidades.

Para a comunicação externa será utilizado a internet como meio de transmissão de dados. A placa central é o único recurso que precisa obrigatoriamente estar conectado à internet para publicar os dados nos tópicos dos brokers.

O protocolo MQTT é bastante utilizado em microcontroladores para o envio das informações coletadas pelos sensores, devido a sua leveza e simplicidade. O MQTT é constituído, basicamente, de três entidades: o publisher, o broker e o subscriber. Os publishers é a placa central que coleta os dados dos sensores e estados dos atuadores, enquanto o broker é aquele que recebe e gerencia os dados oriundos dos publishers. O subscriber é responsável por requisitar os dados de uma determinada métrica ao broker. Essa arquitetura será melhor descrita na seção do MQTT, que trata da integração entre eletrônica e software. No Apêndice Z é mostrado simulações da utilização do publishers publicando os dados para o broker e os subscriber consumindo os dados.

2.2.4 - Diagrama de comunicação

Foi observado diversos dispositivos que se comunicam com o microprocessador e o  microcontrolador. Os protocolos utilizados no projeto foram UART, SPI, RFID e WiFI, sendo o UART, mais extensivamente utilizado para ligar os sensores e atuadores nas placas. A partir da Figura Y, observa-se a distribuição dos protocolos.

Figura Y - Diagrama das interfaces de comunicação serial, SPI, RFID e WiFi.

Autoria própria

Apêndice X -  Diagramas lógicos de funcionamento dos firmwares

Figura - Diagrama lógico dos algoritmos que serão implementados na raspberry pi 3b+ na placa central

Autoria própria

Figura - Diagrama lógico dos algoritmos que serão implementados na msp430 superior.

Autoria própria

Figura - Diagrama lógico dos algoritmos que serão implementados na msp430 inferior.

Apêndice Y - Recursos para a implementação da rede mesh usando o módulo NRF24L01.

Figura H - Esquemático de pinagem para os sistemas de comunicação interna eletrônica.

Autoria própria

Conforme escolhido, será implementado uma rede mesh, sendo suportado até 254 estações,  em que todos os módulos secundários irão poder comunicar-se entre si. Contudo, a central será a o módulo primário da rede, conhecida como gateway com o ID 0.

Utilizando a biblioteca do módulo NRF24L01, será feita todas as configurações apresentadas nas referências e atraves da usando a biblioteca https://github.com/spirilis/Enrf24 será instalado no IDLE Energia para configurar a comunicação paras as msp430 em modo secundário, e por fim usando o repositório https://github.com/nRF24/RF24Network será implemetando o gateway na central raspberry 3 b+.

Com essas configurações feitas espera-se que as estações consiga comunicar-se entre si configurando os IDs das estações de forma dinâmica e com a central com  banda de 2.400-2.500MHz são reservadas para aplicações industriais, científicas e médicas (ISM) e possui taxa de transmissão de dados de 1M bit/s.

Apêndice Z - Simulações da utilização do protocolo MQTT para transmissão de dados entre raspberry e broker.

Figura X - Diagrama de blocos de integração do projeto. O bloco em verde são os recursos utilizados e implementados pela equipe de eletrônica. No bloco amarelo está o sistema de integração, um middleware utilizando MQTT na arquitetura de publishers e subscribers. Por fim, no bloco roxo os microsserviços.

Autoria própria.

Figura Y - Simulação exemplo para a escrita e consumo do tópicos de temperatura, pressão, umidade e velocidade.

Autoria própria.

Figura Y - Exemplos de payload escrito pela central no broke

Autoria própria.

Figura P - Simulação do fluxo de dados para o usuário desligar alguns dos atuadores.

Autoria própria.

Figura Y - Exemplos de payload escrito pela central no broke

A central é conectada na internet o que facilita a implementação de um cliente de publish usando a biblioteca paho-mqtt onde serão implementados scripts de escrita e leitura de tópicos do Broker utilizando TCP usando a porta 1833 padrão do MQTT.